ОТРАСЛЕВОЙ  СТАНДАРТ

____________________________________________________________________

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

И ДОПУСКА К РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОСТ 68 12.0.05-87

Издание официальное

УДК 658.382.3:002						Груша Т 58

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

_______________________________________________________________________________

Система стандартов безопасности труда						ОСТ 68 12.0.05-87

Порядок обучения безопасности труда и допуска к работам повышенной опасности в организациях топографо-геодезического производства

ОКСТУ 0012

________________________________________________________________________________ Срок действия с 01.07.87

до 01.07.92

Настоящий стандарт устанавливает порядок и виды обучения , рабочих и инженерно-технических работников, безопасности труда и порядок их допуска к работам повышенной опасности в топографо-геодезическом производстве.

Стандарт распространяется на предприятия и организации Главного управления геодезии и картографии, выполняющие работы на объектах повышенной опасности.

I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	К объектам повышенной опасности относятся объекты, на которых при производстве топографо-геодезических работ инженерно-технические работники (ИТР) и рабочие, выполняющие эти работы, могут подвергнуться воздействию опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12,0.003-74.

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в предприятиях ГУГК, приведен в приложении I.

  - В период подготовки, организации и проведения работ повышенной опасности работающие должны руководствоваться действующими в системе ГУГК едиными, межотраслевыми и ведомственными нормативно-техническими документами по безопасности труда, правилами, инструкциями' и стандартами по безопасности труда организаций, на объектах которых выполняются топографо-геодезические работы, а также требованиями настоящего стандарта.

- Допуск к работам повышенной опасности регламентируется требованиями 
ГОСТ 12.0.004-79, "Положением о порядке сдачи экзаменов по правилам безопасного ведения работ руководящими и инженерно-техническими работниками объединений, предприятий и организаций Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР", "Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах", "Типовым положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности руководящими и инженерно-техническими работниками", утвержденным Госгортехнадзором СССР 22 ноября 1968 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", СНиП Ш-4-80, приказом Минздрава СССР № 700 от 19 июня 1984 г." О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда", а также нормативно-техническими документами по безопасности труда других ведомств, на территории которых проводятся работы повышенной опасности.

- С.персоналом, выполняющим работы на объектах повышенной опасности, проводится специальное обучение безопасности труда и все виды инструктажей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79 и нормативно-техническими документами, действующими в системе ГУГК.

- Общее руководство и организация обучения, проведения инструктажей и проверки знаний в целом по предприятию (организации) возлагается на руководителя предприятия (организации), а в подразделениях (экспедициях, цехах) - на руководителя подразделения.

- С целью обучения работающих, передовым и безопасным методам и приемам работ на предприятиях и в структурных подразделениях должны быть широко использованы курсы обучения, семинарские занятия, наставничество и т.д.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ,ДОПУСКАЕМОМУ

К РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- Лица моложе 18 лет к работам повышенной опасности не допускаются.

- К работам повышенной опасности, а также к производству топографо-геодезических работ на объектах, повышенной опасности допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку и обучение безопасным приемам и методам ведения этих работ.

- ИТР и рабочие, занятые на работах повышенной опасности, в соответствии, с приказом Минздрава СССР № 700 от 19.06.84 г., обязаны проходить предварительный при поступлении и периодические медицинские осмотры для определения их годности к поручаемой им работе и предупреждения профессиональных заболеваний.

2.4.	При производстве работ на территории действующего предприятия, в ведении которого находится объект повышенной опасности, ИТР и рабочие, помимо предварительного и ежегодного медицинских осмотров, должны проходить также медосмотр в порядке, установленном для лиц, работающих на данном предприятии.

2.5. Рабочий и инженерно-технический персонал, выполняющий работы с возможным воздействием биологически опасных факторов, должен подвергаться обязательным предохранительным прививкам.

2.6. При допуске женщин к работам повышенной опасности, следует руководствоваться "Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещено применение труда женщин", утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 25 июля 1978 г., протокол 
№ 240/П 10-3.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- К ИТР и рабочим, выполняющим работы повышенной опасности, предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда. До начала производства работ повышенной опасности все работающие должны пройти специальное практическое обучение безопасным методам труда по программам, утвержденным в установленном порядке.

- Обучение безопасности-труда инженерно-технических работников проводится в зависимости от уровня обучения в следующем порядке:

- по плану ГУГК - на курсах повышения квалификации руководящих работников предприятий и в процессе технической учебы для специалистов предприятий;

- на уровне предприятий - курсовая подготовка младших технических специалистов, направление специалистов на обучение в учебные заведения, техническая учеба для руководящего состава предприятий и экспедиций (включая начальников партий), техническая учеба для специалистов по профилю работы;

3)	на уровне экспедиций (цехов) - техническая учеба для ИТР экспедиций и полевых бригад, техническая учеба для специалистов по профилю работы.

Ответственность за проведение обучения возлагается на главных инженеров подразделений.

3.3.	Сдача экзаменов на знание правил, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности при производстве топографо-геодезических работ, в том числе и при выполнении работ повышенной опасности, проводится в соответствии с требованиями "Положения о порядке сдачи экзаменов по правилам безопасного ведения работ руководящими и инженерно-техническими работниками объединений, предприятий и организаций Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР".

Состав комиссий и периодичность проверки знаний по охране труда и безопасному производству работ приведены в приложении 2.

- Если при выполнении отдельных видов работ повышенной опасности межотраслевыми или едиными для всех отраслей народного хозяйства правилами по охране труда и технике безопасности установлена иная, более частая периодичность проверки знаний требований безопасного ведения работ, чем указанная в "Положении о порядке сдачи экзаменов...", то проверка знаний должна проводиться в сроки, установленные указанными правилами.

- Дополнительные и внеочередные экзамены по технике безопасности проводятся:

- после введения в действие новых правил по технике безопасности;

- в случае перевода работника в район с другими физико-географическими условиями, на другие работы или должности требующие дополнительных знаний по технике безопасности;

- по предложению ГУГК и требованию технических инспекций труда ЦК профсоюза, органов Госгортехнадзора и Энергонадзора СССР, вышестоящих организаций в случае, когда будет установлен недостаточный уровень знаний инженерно-техническими работниками правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности.

3.6.	Результаты экзаменов оформляются протоколами установленного образца, которые хранятся в отделе охраны труда предприятия (в экспедициях - у заместителя главного инженера экспедиции по технике безопасности, в цехах - у начальника цеха) до очередной сдачи экзаменов. Форма протокола приведена в приложении 3.

Инженерно-технические работники, показавшие при проверке хорошие знания по охране труда и технике безопасности и умеющие правильно применять на производстве безопасные приемы труда, получают удостоверение о сдаче экзамена по технике безопасности и допускаются к производству работ повышенной опасности.

3.7.	ИТР, показавшие при проверке неудовлетворительные знания по охране труда и технике безопасности, обязаны сдать экзамены повторно в срок не позднее I месяца с обязательным прохождением повторного инструктажа по выполняемой работе. В этот период работника переводят на другую работу, не связанную с повышенной опасностью. При неудовлетворительной оценке на повторном экзамене работника отстраняют от работы в порядке, установленном трудовым законодательством.

3.8.	Обучение безопасности труда рабочих, имеющих профессию и выполняющих по своей квалификации работы повышенной опасности, проводится ежегодно на рабочих местах, на специальных практических семинарах, курсах повышения квалификации, технической учебе и с использованием других форм обучений.

По окончании обучения квалификационной комиссией предприятия проводится проверка знаний по эксплуатационным, технологическим и должностным инструкциям, правилам техники безопасности и безопасным приемам ведения работ, а также требованиям стандартов ССБТ.

На основании решения квалификационных комиссий успешно сдавшим экзамены присваиваются (подтверждаются) соответствующие квалификационные группы и выдаются свидетельства установленного образца.

3.9.	Обучение новых квалифицированных рабочих безопасным методам и приемам труда осуществляется при профессионально-техническом обучении в порядке, установленном "Типовым положением о профессиональном обучении рабочих на производстве", утвержденным Госкомтрудом СССР, Государственным Комитетом СССР по профессионально-техническому образованию и ВЦСПС 4 марта 1980 г.

В дальнейшем на производстве при выполнении работ повышенной опасности обучение этих рабочих проводится в соответствии с п.п.3.8, 3.10 настоящего стандарта.

3.10.	При организации обучения безопасности труда и проверке знаний у рабочих и инженерно-технического персонала, обслуживающих объекты котлонадзора, подземные сооружения, электроустановки и электросети, а также выполняющих строительно-монтажные и другие работы повышенной опасности, следует руководствоваться соответствующими нормативно-техническими документами (например, типовыми положениями о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности) Госгортехнадзора СССР, Госэнергонадзора СССР, Госстроя СССР и других ведомств.

- Для рабочих топографо-геодезических бригад и партий, зачисленных на работу по данной профессии впервые и направляемых на работу повышенной опасности, проводится профессионально-техническое обучение по программам, разработанным предприятиями и экспедициями, с последующей проверкой этих знаний в объеме требований выполняемой работы.

- До начала работ со всеми рабочими бригады, включая студентов и учащихся учебных заведений, проводится инструктаж(первичный) по правилам безопасного ведения работ, а затем непосредственно на рабочих местах проводится практическое обучение безопасным приемам и методам работ, которые будут им поручаться в процессе производства.

- Продолжительность практического обучения и инструктажа устанавливается специальным распоряжением руководства предприятия (экспедиции) или техническим заданием руководителю бригады (партии) в соответствии с действующими правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах, но должна составлять для наиболее распространенных видов работ не менее:

1)	трех дней для бригад, ведущих работы по съемке подземных коммуникаций, на линиях железных дорог и автомагистралей, магистральных газопроводов и нефтепроводов, в зоне воздушных линий электропередач, на объектах специального назначения;

- пяти дней для бригад, ведущих топографо-геодезические работы в таежных, тундровых, пустынных и малонаселенных районах, а также ведущих постройку геодезических знаков высотой до 11 м;

- восьми дней для бригад, ведущих вырубку леса с целью лесозаготовки или маркировки опознаков;

- двенадцати дней для бригад, ведущих постройку геодезических знаков высотой более 11 м

- пятнадцати дней для бригад, работающих в высокогорных или труднодоступных местностях.

- При производстве топографо-геодезических работ на объектах с опасными и вредными условиями труда (патогенное заражение почвы, выделение ядовитых химических веществ, биологически и радиационно-опасные участки), а также при производстве горных, кессонных, строительно-монтажных и других видов специальных работ, сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативно-техническими документами организаций и ведомств, в чьем ведении находятся эти объекты, а также в зависимости от таких объективных факторов, как наличие средств защиты, период акклиматизации, физико-географические условия и т.д.

- Результаты первичного инструктажа фиксируются в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке инструктажа по ГОСТ 12.0.004-79.

Лица, успешно прошедшие первичный инструктаж и практическое обучение, допускаются к самостоятельной работе или к производству работ в составе бригады. Для рабочих топографо-геодезических бригад результаты обучения практическим приемам работ на рабочем месте, кроме того, фиксируются в специальном протоколе подписями лица, проводившего обучение и всех обучающихся в соответствии с требованиями правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

- При выполнении работ повышенной опасности, помимо категории рабочих, определенных пунктом 3.12 настоящего стандарта, первичный инструктаж проводят со всеми рабочими, вновь принятыми на предприятие (в организацию), переведенными из одного подразделения в другое, командированными, выполняющими новую для них работу, а также с работниками, обслуживающими строительно-монтажные и другие объекты на территории действующего предприятия, независимо от того, проходили ли они практическое обучение согласно п.п.3.8-3.10 настоящего стандарта.

- С целью проверки и повышения уровня знаний правили инструкций по охране труда все работающие на объектах повышенной опасности независимо от квалификации, образования и стажа работ проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев, за исключением категории работающих, определенных в п.3.10, для которых периодичность повторного инструктажа устанавливается ведомственными нормативными документами.

3.18.	Внеочередные (внеплановые) инструктажи по безопасности труда для работающих на объектах повышенной опасности проводятся при:

- изменении правил по охране труда; '

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и инструментов, исходных материалов, а также других факторов, влияющих на безопасность труда;

3) нарушении работниками требований безопасности труда, в результате которых появились предпосылки возникновения несчастного случая;

4) перерывах в работе более чем на 30 календарных дней.

- Повторный и внеплановый инструктажи проводятся по программам инструктажа на рабочем месте и регистрируются в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

- Текущий инструктаж проводят со всеми работниками перед производством работ повышенной опасности или топографо-геодезических работ на объектах повышенной опасности действующих предприятий, на которые выдается наряд-допуск.

Результаты проведения текущего инструктажа фиксируются в наряде-допуске.

3.21.	При выполнении работ повышенной опасности на территории действующего предприятия текущий инструктаж следует проводить с участием работников службы охраны труда того предприятия, на территории которого производятся работы.'

- Лица, показавшие при прохождении инструктажа (первичного, повторного, внепланового или текущего) неудовлетворительные знания, к производству работ не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

- При производстве работ повышенной опасности, на которые в соответствии: с п.4.8 настоящего стандарта не выдается наряд-допуск, рекомендуется вместо текущего инструктажа проводить ежедневный инструктаж по безопасному ведению работ, планируемых на текущий день.

Проведение ежедневных инструктажей должно фиксироваться бригадиром (руководителем работ) в журнале (тетради) техники безопасности или в журнале первой ступени трехступенчатого контроля.

4. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- Перед началом работ повышенной опасности на территории действующего объекта организация, в ведении которой находится этот объект, и предприятие-исполнитель топографо-геодезических работ обязаны оформить акт-допуск на производство работ по форме, приведенной в приложении 4.

- Акт-допуск строго определяет участок проведения работ (с указанием границ), сроки начала и окончания работ, места повышенной опасности или действия опасных и вредных факторов, основные мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ.

- Ответственность за соблюдение мероприятий по безопасности труда, предусмотренных актом-допуском, несут администрация действующего предприятия (объекта) и предприятия-исполнителя топографо-геодезических работ.

- При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

При наличии объективных причин акт-допуск может быть продлен на согласованный обеими сторонами срок с обязательным указанием необходимых требований, обеспечивающих безопасность выполнения работ.

- Требования п.п.4.1 - 4.3 настоящего стандарта должны быть учтены в техническом проекте и договорах на производство данных работ.

- Перед началом работ на объекте или в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), ответственному исполнителю работ необходимо, выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности по форме, приведенной в приложении 5.

4.7. Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, составляется для каждого предприятия в отдельности на основе, примерного перечня работ согласно приложению I, а также местных условий и специфических особенностей топографо-геодезического производства, и утверждается главным инженером предприятия (организации).

4.8.	При производстве полевых топографо-геодезических работ не на территории действующего предприятия (или объекта) повышенной опасности, а также некоторых камеральных работ (фотолабораторных, связанных со складированием химикатов и др.), на которых опасность может возникнуть по характеру выполняемой работы, наряд-допуск, как правило, не выдается.

Перечень работ, на которые выдается наряд-допуск, приведен в приложении 1.

4.9.	Наряд-допуск выдается заблаговременно для проведения необходимой подготовки к работе.

4.10.	Наряд-допуск может быть выдан инженерно-техническим работником, уполномоченным на это приказом руководителя предприятия (организации). При выполнении работ на территории действующего предприятия наряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующим должностным лицом действующего предприятия.

При проведении работ повышенной опасности на территории действующего предприятия, отдаленного от базы партии (экспедиции), допускается выдача наряда-допуска должностным лицом этого предприятия.

4.11.	Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ на объекте, но не белее, чем на 10 дней. По окончании этого срока выдается новый наряд-допуск.

В случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

4.12.	Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности труда.

4.13. Наряды-допуски хранятся в отделе охраны труда подразделений, выполнявших эти работы, не менее одного года.

В случае, указанном в п.4.10 настоящего стандарта, наряд-допуск хранится в соответствующей службе действующего предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ГУГК

|  | Наименование работ повышенной опасности | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I. | Постройка геодезических знаков и пирамид высотой более 3 м |  |
| 2. | Снос старых геодезических знаков |  |
| 3. | Работы .связанные с подъемом на геодезические знаки, деревья, вехи и т. д. выше 1.5 м |  |
| 4. | Работы, связанные с лесоповалом | Оформляется акт на лесоповал |
| 5. | Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (около свалок, скотомогильников, кладбищ и т.д.) | Оформляется наряд-допуск |
| 6. | Вскрытие действующих подземных коммуникаций шурфами, поиск подземных коммуникаций с применением электронных приборов | Оформляется наряд-допуск |
| 7. | Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей | Оформляется наряд-допуск |
| 8. | Работы в колодцах, тоннелях, траншеях при съемке подземных коммуникаций, а также работы, связанные со спуском в подземные коммуникации | Оформляется наряд-допуск |
| 9. | Топографо-геодезические работы, выполняемые в зоне воздушных линий электропередач, магистральных газопроводов и нефтепроводов на территории газо- и нефтехранилищ, аэродромов, в зоне железнодорожных путей, на территории строительных объектов и при производстве строительно-монтажных работ | Оформляется наряд-допуск |
| 10. | Топографо-геодезические работы в населенных пунктах с интенсивным движением и в зоне трамвайных путей . | Согласовывается с органами ГАИ или службами дорожного движения |
| 11. | Топографо-геодезические работы в экстремальных природно-климатических условиях (горы, болота, районы Крайнего Севера, Арктики, Антарктиды) |  |
| 12. | Маркшейдерские и специальные работы на предприятиях горнодобывающей промышленности | Оформляется наряд-допуск |
| 13. | Наладка, ремонт и эксплуатация приборов с источниками высокочастотного тока и лазерного излучения |  |
| 14. | Производство промерных работ, грунтовой съемки с катера, шлюпки (лодки) | Оформляется план-приказ капитану судна |
|  | Наименование работ повышенной опасности | Примечание |
| 15. | Геодезические работы в кессонных условиях | Оформляется наряд-допуск |
| 16. | Топографо-геодезические работы на участках, где возможен контакт работников с биологически опасными объектами, ядовитыми химическими веществами, легковоспламеняющимися жидкостями и материалами | На полевые работы оформляется наряд-допуск |
| 17. | Топографо-геодезические работы в районах природно-очаговых заболеваний |  |
| 18. | Ремонтно-строительные работы на высоте более 1.5 м с применением приспособлений (лестниц, стремянок, подмостков, лесов) |  |
| 19. | Все газоопасные и электроопасные работы | Оформляется наряд-допуск |
| 20. | Работы по очистке крыш производственных, административных и вспомогательных зданий от снега, снятие наледи | Оформляется наряд-допуск |
| 21. | Работы в плавильных и нагревательных, печах, бункерах, коллекторах, шахтах и камерах | Оформляется наряд-допуск |
| 22. | Чистка и ремонт котлов и котельного оборудования | Оформляется наряд-допуск |
| 23. | Очистка воздухоприводов компрессорных установок | Оформляется наряд-допуск |
| 24. | Такелажные работы по подъему тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов | Оформляется наряд-допуск |
| 25. | Проведение гидравлических и пневматических испытаний сосудов и изделий, работающих под давлением и не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, если испытание проводится не в специально оборудованном помещении или камере | Оформляется наряд-допуск |
| 26. | Получение и транспортирование внутри предприятия баллонов со сжатыми газами, кислот, щелочных металлов и. других опасных продуктов | Оформляется наряд-допуск |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

СОСТАВ КОМИССИЙ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ РУКОВОДЯЩИМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И РАБОЧИМИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

| Наименование и состав комиссий | Характер работы комиссии, уровень утверждения - | Перечень должностных лиц и профессий экзаменуемых | Периодичность проверки знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комиссия ГУГК Заместитель начальника ГУГК (председатель), начальник УТГС, представитель охраны труда ЦК профсоюза* начальник УКС или зам. начальника, начальник отдела УТГС, начальник отдела охраны труда, техники безопасности и радиосвязи, ст. инженер отдела охраны труда | постоянно действующая, утверждается приказом начальника ГУГК по согласованию с ЦК профсоюза | Руководители управлений, отделов, главные и ведущие специалисты центрального аппарата ГУГК, руководители предприятий (организаций), их заместители , главные инженеры, руководители отделов (служб охраны труда предприятий (организаций) | При назначении на должность, один раз в 5 лет |
| 2. Комиссия предприятия (организации) Руководитель или главный инженер (председатель), зам. главного инженера по т/б (руководитель службы т/б председатель профкома или председатель комиссии по охране труда профкома предприятия, представитель технической инспекции профсоюза*, гл. механик, гл. энергетик, гл. технолог, ст. инженер (инженер) службы охраны труда предприятия | постоянно действующая, утверждается приказом начальника предприятие по согласованию с территориальным комитетом профсоюза | Руководители отделов и инженерно-технические работники всех производств и служб предприятия, руководители экспедиций, их заместители, гл. инженеры, зам. гл. инженеров по т/б, руководители производственно-технических групп, ИТР, являющиеся непосредственными руководителями работ (начальники цехов, партий, участков), механики, прорабы, мастера | Один раз в 3 года |

_______________________

* Участвуют в работе комиссии по согласованию с ЦК профсоюза

| Наименование и состав комиссий | Характер работы комиссии, уровень утверждения - | Перечень должностных лиц и профессий экзаменуемых | Периодичность проверки знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Комиссия экспедиции Начальник или гл. инженер (председатель), зам. гл. инженера по т/б, председатель профкома, общественный инспектор охраны труда экспедиции, начальник партии | Постоянно действующая, утверждается приказом начальника предприятия по согласованию с комитетом профсоюза предприятия | Руководители бригад Инженерно-технические работники полевых сезонных партий ИТР, являющиеся непосредственными исполнителями работ (фотолаборанты, фотограмметристы, граверы, картографы, чертежники, операторы , вычислители, аппаратчики, электрики и др.) ИТР экспедиций и цехов, не являющимися исполнителями работ | Один раз в год Ежегодно перед выездом на полевые работы Один раз в год Один раз в 3 года |
| 4. Квалификационные комиссии для аттестации персонала по электробезопасности 4.1 При предприятии: 1. Гл. инженер предприятия (председатель), представитель технической инспекции профсоюза* представитель профкома предприятия 2. Гл. энергетик или его заместитель (председатель), зам. гл. инж. предприятия по т/б, представитель отдела гл. энергетика, представитель профкома предприятия | На период обучения и сдачи экзаменов по электробезопасности, утверждается приказом начальника предприятия по согласованию с территориальным комитетом профсоюза и местным органом Энергонадзора СССР То же | Главные (старшие) энергетики, инженеры и механики по обслуживанию электрохозяйства предприятия Заместители гл. инженеров предприятий и экспедиций по технике безопасности Начальники цехов, партий, отделов, служб (где используется электрооборудование) и их заместители Электрослесари, электромонтеры по эксплуатации и ремонту электроустановок, электрорадиотехники, механики | Один раз в год Один раз в три года Один раз в три года Один раз в год |

_______________________

* Участвуют в работе комиссии по согласованию с ЦК профсоюза

| Наименование и состав комиссий | Характер работы комиссии, уровень утверждения - | Перечень должностных лиц и профессий экзаменуемых | Периодичность проверки знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. При экспедиции (цехе, отделе, службе): Зам. гл . инж. предприятия по т/б (председатель), представитель отдела гл. энергетика, имеющий 1У или У квалификационную группу, начальник или зам. начальника подразделения, представитель профкома подразделения | Временно на период проверки знаний по электробезопасности, утверждается приказом начальника предприятия по согласованию с профкомом | Все работники, связанные с управлением и обслуживанием электроустановок | Один раз в год |
| 5. Квалификационные комиссии предприятия по аттестации персонала по безопасности труда при .эксплуатации и обслуживании : 5.1 Газового оборудования и газосварочных работ 5.2 Паровых котлов и сосудов, работающих под давлением 5.3 Лифтов 5.4 Подъемно-транспортных механизмов и оборудования. Гл. инженер или заместитель руководителя предприятия (председатель), гл. механик, инженер отдела гл. механика по указанной в п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 профессии, зам. гл. инж. предприятия по т/б, представитель профкома предприятия | Временно на период проверки знаний. Создаются раздельно для каждой профессии и утверждаются приказом начальника предприятия по согласованию с профкомом | Работники по эксплуатации и обслуживанию газового оборудования, паровых котлов и сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортных механизмов и лифтов | Один раз в год |

Примечание: Проверка знаний специальных правил у инженерно-технического состава, проводимая в комиссиях 4,5, контроль за соблюдением которых осуществляют инспекции других ведомств (Энергонадзор, Госгортехнадзор, Котлонадзор и др.), может по согласованию с этими инспекциями проводиться одновременно с проверкой знаний правил техники безопасности по основной профессии. В этих случаях в состав комиссий 1,2,3 включаются представители местных органов указанных инспекций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

________________________________________________________________________________

(организация, предприятие, учреждение)

________________________________________________________________________________

19 __г.

ПРОТОКОЛ №

заседания экзаменационной комиссии, назначенной приказом от

19	г. №______, в составе председателя тов.________________ и членов т.т.

_______________________________________________________________________________

по проверке знаний инженерно-техническими работниками правил техники безопасности:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование нормативных документов)

| №№п/п | Фамилия, имя, отчество | Квалификация и специальность | Должность, подразделение | Дата предыдущей проверки | Причина проверки | Оценка | Подпись проверяемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель экзаменационной комиссии

Члены экзаменационной комиссии

Секретарь экзаменационной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ОБРАЗЕЦ АКТА-ДОПУСКА Д7И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

АКТ-ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  (ОВШТА,  УЧАСТКА)

________________________________________________________________________________

наименование предприятия (объекта, участка)

“___” _____________ 19___ г.						город_______________

Мы, нижеподписавшиеся__________________________________________________________

наименование организации,

________________________________________________________ в лице__________________

эксплуатирующей производственный объект 				должность

_____________________________________ с одной стороны и представитель

ф.и.о.

________________________________________________________________________________

наименование организации, выполняющей работы

ответственный за производство работ на объекте______________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

___________________________________________________ выделяет участок, ограниченный

координатами______________________________________________ для производства на нем

________________________________________________________________________________

наименование работ

с участием представителя__________________________________________________________

на следующий срок:

начало “___” __________________

окончание “___” ___________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель эксплуатирующей организации _________________________

подпись

______________________________________________________________________________

должность, ф.и.о., дата подписания

Ответственный исполнитель работ

подпись   -

Акт-допуск продлен до “___”__________________19___ г.

Основание:________________________________

________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

ОБРАЗЕЦ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер_________________

"___" _____________19   г.

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

от_______________19   г.

I. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ
с бригадой в составе _____человек произвести следующие работы:

________________________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Необходимы для производства работ:

материалы_______________________________________________________________________

инструменты ____________________________________________________________________

защитные средства _______________________________________________________________

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

________________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия по обеспечению безопасности труда)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.Особые условия __________________________________________________________

5 Начало работы        в______ ч _______ мин_____________________ 19 г.

Окончание работы  в______ ч _______ мин_____________________ 19 г.

Режим работы ___________________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается_____________________________

________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

7. Наряд-допуск выдал ______________________________________________________

(должность, ф. и. о., подпись;

8. Наряд-допуск приняли:

ответственный руководитель работ  _________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ 
согласованы: ____________________________________________________________________

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)

________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

П. ДОПУСК.

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями ________________________________________________________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

________________________________________________________________________________

провели:

ответственный руководитель работ ___________________________________________

(дата, подпись)

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)

__________________________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, должность | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам ___________________________________________

(должность, ф.и.о., допускающего к работе представителя действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ __________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ  ___________________________________

(дата, подпись)

13. Работы начаты в ________ ч_________ мин ____________________19___г.

Ответственный руководитель работ ___________________________________

(дата, подпись)

14. Оформление ежедневного допуска к работе:

| Дата и время | Рабочее место и меры безопасности проверены. Бригада допущена. к работе |  | Дата и время | Рабочее место и меры безопасности проверены. Бригада допущена. к работе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допускающий или руководитель работ | Исполнитель работ |  | Допускающий или руководитель работ | Исполнитель работ |

15; Дополнительные указания по технике безопасности, необходимость в которых определилась при ежедневных проверках рабочих мест.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт  в______ ч _______ мин_____________________ 19 г.

Ответственный исполнитель работ__________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия ______________________________

(дата, подпись)

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ), при работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

ИНФОРМАЦОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ   Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 06.05.87  № 263п

ИСПОЛНИТЕЛИ:    А.А. Лоскутов, В.Ф. Усов, В.К. Диканский

- ЗАРЕГИСТРИРОВАН   Всесоюзным информационным фондом стандартов и технических условий за № 840I4I2 от 2 июня 1987 г.

- Периодичность проверки через 5 лет

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.0.003-74 ГОСТ 12.0.004-79 | 1.1 1.3, 1.4, 3.15 |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения

- Требования к персоналу, допускаемому к работам повышенной опасности

- Организация обучения и проведение инструктажей по безопасности труда при выполнении работ повышенной опасности

- Порядок допуска к работам повышенной опасности

- Приложения

Приложение I. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в предприятиях ГУГК

Приложение 2. Состав комиссий и периодичность проверки знаний по правилам безопасного ведения работ руководящими, инженерно-техническими работниками и рабочими топографо-геодезического производства.

Приложение 3. Образец протокола заседания экзаменационной комиссии

Приложение 4. Образец акта-допуска для производства работ на территории действующего предприятия

Приложение 5. Образец наряда-допуска на производство

работ повышенной опасности

6.	Информационные данные

ИЗМЕНЕНИЯ

к отраслевому стандарту

Группа Т 58

Изменение № I  ОСТ 68 12.0.05-87 Порядок обучения безопасности труда и допуска к. работам повышенной опасности в организациях топографо-геодезического производства.

Утверждено и введено в действие приказом по Федеральной службе геодезии и картографии России от 25 декабря 1992 г. № 11п.

Дата введения 01.04.93.

Вводная часть. Заменить слова: "Срок действия с 01.07.87 до 01.07.92 на "Дата введения 01.07.87"  и слова "Главного управления геодезии и картографии" на "Федеральной службы геодезии и картографии России"

Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 3.2.1), 3.3, 3.5.3), приложения 1,2,3. Заменить слова: “ГУГК” и “Главное управление геодезии и картографам” на “Федеральная служба геодезии и картографии России”.

Пункт 1.3. Пункт изложить в новой редакции: "Допуск к работам повышенной опасности регламентируется требованиями "Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах" (ПТБ-88), ГОСТ 12.0.004-90 и приказа Минздрава СССР № 555 от 29.09.89 г., а также нормативно-техническими документами по безопасности труда ведомств, на территории которых проводятся работы повышенной опасности”.

Пункт 1.4.  Заменить ссылку ГОСТ 12.0.004-79 на ГОСТ 12.0.004-90,

Пункт 2.3. Заменить ссылку - "Минздрава СССР № 700 от 19 июня 1984 г. на “Минздрава СССР № 555 от 29.09.1989 г.”

Пункты 3.5.3), 3.10, приложение 2. Заменить обозначения: "СССР" на "РФ",

Пункт следует заполнять только при выполнении топографо-геодезических работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия

Оформляется подписью только при выполнении топографо-геодезических работ на территории действующего предприятия

Оформляется подписью только при выполнении топографо-геодезических работ на территории действующего предприятия

Оформляется подписью только при выполнении топографо-геодезических работ на территории действующего предприятия