Федеральная служба геодезии и картографии России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГЕОДЕЗИИ, АЭРОСЪЕМКИ И КАРТОГРАФИИ

им. Ф.Н.КРАСОВСКОГО

# Приборы и инструменты чертежные для

картографических работ.

Общие технические требования

ОСТ 68-11-96

### Москва

ЦНИИГАиК

1996

Разработан и внесен на утверждение Центральным ордена "Знак Почета" научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н.Красовского

Директор	Н.Л.Макаренко

Зав. ОСМОГИ	А.И.Спиридонов

Зав. лабораторией

стандартизации	А.С.Трофимов

Исполнители:

н.с. ОСМОГИ ЦНИИГАиК	О.К.Голубкова

Зав. КО ЦНИИГАиК	В.М.Богинский

главный специалист

НТУ Роскартографии	В.Н.Кузнсцов

М.Н.С. 29 НИИ МО РФ	М.З.Бомштейн

Утвержден Приказом по Роскартографии от 31 октября 1996 г №117п.

©ЦНИИГАиК, 1996

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

___________________________________________________________

Приборы и инструменты чертежные для

картографических работ

Общие технические требования.

___________________________________________________________

Дата введения 1997-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на чертежные приборы и инструменты (далее приборы) для картографических работ, выполняемых на бумаге и пластике.

Стандарт не распространяется на чертежные приборы и инструменты общего назначения, гравировальные приборы и технические средства ввода-вывода цифровой картографической информации.

Вид климатического исполнения приборов УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 9.301-74 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.

ГОСТ 9.303-74 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Основные параметры и размеры. Технические требования.

ГОСТ 13494-80 Транспортиры геодезические. Технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные мерительные.

ГОСТ 28950-91 Инструменты чертежные. Общие технические требования и методы испытаний.

3 Классификация приборов

3.1 В зависимости от назначения приборы подразделяются на группы и виды, указанные в таблице.

| Группа | Вид | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Циркули | Разметочный циркуль (измеритель) Малый разметочный циркуль (измеритель) Разметочный кронциркуль Чертежный циркуль Малый чертежный циркуль Чертежный кронциркуль с падающей иглой Пропорциональный циркуль Комбинированный кронциркуль | Средства черчения и разметки |
| Рейсфеде ры | Обыкновенный рейсфедер Ножевидный рейсфедер Рейсфедер с делительной гайкой Широкий рейсфедер с делительной гайкой Двойной рейсфедер Вращающиеся рейсфедеры Кривой рейсфедер (кривоножка) Двойной кривой рейсфедер (двойная кривоножка) | Средства для нанесения линий и знаков |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Линейки | Прямолинейные Криволинейные (лекала) Линейка поперечного масштаба | Средства построения линий и сеток |
| Штрихованные приборы | Синусный прибор Штриховальный прибор | Тоже |
| Транспортиры | ## Транспортиры ## Тахеогрфы | Средства определения относи тельного положения точек |
| Прочие приборы | Трафареты Пантогрфы | Средства построения подобных фигур |

- Различные виды приборов,  регламентируемых данным стандартом, изображены на эскизах в информационном приложении.

- Обозначение типов приборов должно строиться с учетом группы, вида и назначения прибора и устанавливаться в технических условиях (ТУ) на конкретные приборы.

4 Технические требования

4.1 Общие требования к приборам

- Приборы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта,  стандартов и (или) технических условий на приборы конкретных видов (типов) и конструкторской документации.

- Чертежные приборы должны обеспечивать получение линий и окружностей без разрывов, требуемой толщины на всем протяжении.

4.1.3	Приборы, предназначенные для построений и разметки, должны обеспечивать точность в соответствии с их назначением.

- Металлические детали приборов должны иметь защитно-декоративное покрытие. Общие требования к выбору покрытий - по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

- Номинальные диаметры составных частей приборов и их сменных частей  в местах соединений должны быть 3,5 мм или 4,0 мм с полями допусков Н8ЛВ или H8/h8.

- Шкалы, их оцифровка и другие обозначения, нанесенные   на приборах,   должны   быть   четкими,   не иметь пропусков и быть выполнены способом,  обеспечивающим их чтение невооруженным глазом на расстоянии 250 мм при освещенности 90 лк.

- В комплект прибора (по согласованию с Заказчиком) должны быть включены: эксплуатационная документация (ЭД), вставки и сменные части, запасные части и принадлежности в соответствии с ЭД.

4.2 Общие требования для циркулей

4.2.1	Габаритные  размеры  должны  соответствовать ГОСТ 28950.

- Номинальные усилия, необходимые для вывода из устойчивого положения ножек циркуля должны быть от 2,0 до 4,0 Н.

- Просвет между остриями игл,  для различных видов циркулей, при сведенных ножках должен быть не более:

для разметочных циркулей - 0,3 мм;

для чертежных циркулей со сменными вставками -

0,5 мм;

для кронциркулей - 0,2 мм.

4.2.4	Закрепленные вставки или игла не должны перемещаться вдоль оси при приложении к ним осевого усилия (в рабочем положении) 10,0 Н и менее.

- Закрепленный графитовый стержень не должен перемещаться вдоль оси вставки при приложении к нему осевого усилия до 5,0 Н.

- В незафиксированном положении вставки, игла или графитовый стержень должны выниматься из гнезда при приложении к ним осевого усилия от руки.

Допускается неразъемное соединение иглы со вставкой.

- Шарнир короткой ножки должен обеспечивать ее поворот во внутреннюю сторону на угол не менее 60'.

- Полный средний ресурс циркулей должен быть не менее 13000 циклов (циклом считается однократное разведение и сведение ножек циркулей на угол не менее 70").

- Твердость игл циркулей должна быть не менее 50 HRC

- Ножки циркуля не должны пружинить.

- Металлические ручки должны изготавливаться с прямой накаткой с шагом не менее 0,6 мм.

4.3 Специальные требования к отдельным видам циркулей

4.3.1 Требования к чертежным циркулям и кронциркулю с падающей иглой.

4.3.1.1	Наибольший диаметр вычерчиваемой окружности, мм, должен быть не менее:

чертежным циркулем - 400,0 ; малым чертежным циркулем - 270,0 ; чертежным кронциркулем с падающей иглой - 10,0; комбинированным кронциркулем -110,0.

4.3.1.2	Наименьший диаметр вычерчиваемой окружности, мм, должен быть не более:

чертежным циркулем - 3,0;

малым чертежным циркулем - 2,0;

чертежным кронциркулем с падающей иглой - 0,5;

комбинированным кронциркулем - 2,0 .

4.3.1.3	Чертежные циркули и кронциркуль с падающей иглой должны обеспечивать вычерчивание концентрических окружностей,  допустимое несовпадение окружностей - в пределах толщины линии.

- Перемещение ножки кронциркуля с падающей иглой вдоль иглы должно осуществляться под действием собственного веса.

- Иглы для чертежных циркулей должны быть заострены с двух концов, при этом один из концов должен иметь упорную заточку.

4.3.2	Требования к пропорциональному  циркулю

- Циркуль должен обеспечивать возможность деления отрезков прямой на равные части - от 2 до 10 равных частей и длины окружности - от 4 до 25 равных дуг.

- Допустимая погрешность измерения длин   при использовании коротких и длинных игл при установке нониуса на середину шкалы не должна быть более 0,2 мм.

- При разводе шкалы и планки циркуля,  при зафиксированном положении нониуса и шкалы, смещение отметок нониуса и шкалы не должно превышать 0,1 мм относительно центра отметки.

4.3.3	Требования к комбинированному кронциркулю определяются требованиями к отдельным параметрам комбинируемых в его конструкции составных частей и устанавливаются в ТУ на соответствующие типы приборов.

4.4 Требования к рейсфедерам

4.4.1	Габаритные  размеры  должны  соответствовать ГОСТ 28950.

4.4.2	Диапазон толщин линий, вычерчиваемых тушью, мм, должен быть:

обыкновенным рейсфедером -	0,1-1,5

ножевидным рейсфедером -	0,08-1,0

широким рейсфедером с делительной гайкой -	0,1-1,5

рейсфедером с делительной гайкой -	0,1-1,5

двойным рейсфедером -	0,1-1,2

кривым рейсфедером  -	0,08 -1,0

двойным кривым рейсфедером -                                          0,1- 1,0

- В  освобожденном от зажима положении расстояние между внутренними сторонами концов створок рейсфедеров должно превышать верхние значения параметров, указанных в п. 4.4.2 не менее чем на 0,5 мм.

- Параметр шероховатости поверхности внутренних сторон створок рейсфедеров должен   быть R< 1,25 мкм по ГОСТ 2789 на длине 6 мм от конца створки.

- Твердость концов створок должна быть не менее 55HRC .

- При сжатии винтом краевые очертания концов створок должны совпадать. Допустимое несовпадение 0,05 мм.

- Вращение винта должно быть плавным при приложении крутящего момента 0,02 Н м;

- При закрепленной (законтренной) ручке кривоножка не должна вращаться в ней.

- Рейсфедеры должны обеспечивать без переточки проведение линий общей длиной не менее 2200 м на бумаге и 1500 м на пластике.

- Ручки допускается изготавливать из металла или пластмассы, с косой сетчатой, прямой накаткой или без нее.

- Шероховатость поверхности пластмассовых деталей должна составлять R< 2,5 мкм по ГОСТ 2789.

4.5 Требования к линейкам, штриховальным приборам, транспортирам и трафаретам

- Указанные приборы должны изготавливаться из материала с коэффициентом линейного расширения не более
20 х 10-6 град-1 , при изготовлении из прозрачного материала коэффициент пропускания света должен быть не менее 0,6;

- Рабочие поверхности должны быть плоскостями, допуски неплоскостности устанавливаются в ТУ на конкретные типы приборов.

- Рабочие  ребра  линеек и штриховальных приборов должны быть прямыми, допуски непрямолинейности устанавливаются ГОСТ 427 и ГОСТ 17435 для линеек

и ТУ - для штриховальных приборов.

- Радиусы угломерных шкал транспортиров в соответствии с ГОСТ 13494.

- Рабочие ребра должны иметь скос 30° ± 2°.

- Цена деления прямолинейных шкал должна быть 1,0мм.

- Предельное отклонение между любыми отметками шкалы, отстоящими друг от друга на расстоянии 100 мм, должно быть не более 0,1 мм.

- Цена деления круговых шкал должна быть 0,5°.

- Погрешность нанесения штрихов круговой шкалы должна быть, угл. мин, не более:

для металлических  шкал	3;

для шкал из прозрачного материала

4,5Л 0 На поверхности не должно быть раковин, царапин и других дефектов, влияющих на точность измерений и построений или портящих внешний вид прибора.

- Основные размеры геодезических транспортиров и тахеографов должны соответствовать ГОСТ 13494.

- Основные размеры измерительных   металлических линеек  должны соответствовать ГОСТ 427, чертежных мерительных линеек - ГОСТ 17435.

4.8 Требования к пантографам

4.8.1	Рычаги должны быть изготовлены из алюминиевого сплава.

4.8.2	Чертежный узел, полюс и направляющая игла должны быть взаимозаменяемыми для однотипных приборов.

- Диапазон масштабов должен быть от 1:10 до 10:1.

- Погрешности нанесения штрихов шкал, наносимых на рычагах пантографов, не должны быть более 0,1 мм.

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1 Маркировку следует выполнять на приборе и упаковке.

В случае ограниченных рабочих поверхностей (рейсфедеры, циркули) допускается наносить маркировку на этикетки.

Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее сохраняемость в течение межремонтного срока.

5.2.	Маркировка прибора должна содержать: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение прибора или его наименование; год выпуска;

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

5.3.	Приборы должны быть обеспечены штатной индивидуальной упаковкой в виде  ящика, футляра, чехла, конверта или коробки.

На упаковке должны быть указаны:

товарный знак завода-изготовителя;

наименование прибора, инструмента или запасных частей.

- Для транспортирования приборы и инструменты должны быть упакованы в транспортную тару, обеспечивающую сохранность изделий и индивидуальной упаковки при транспортировании.

- Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 с обязательным нанесением   манипуляционных знаков и предупредительных надписей о способах обращения с грузом.

- Приборы в транспортной таре должны выдерживать воздействие на   нее механико-динамических нагрузок с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 0,5 часа.

- Масса одного места транспортной тары при полной загрузке его приборами не должна превышать 50 кг.

- Условия  хранения  приборов в транспортной таре или индивидуальной упаковке в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 4 по ГОСТ 15150.

При хранении   на срок более 6 мес. приборы должны быть законсервированы по группе П-3 ГОСТ 9.014.

6. Указания по эксплуатации

- Приборы необходимо беречь от сырости, ударов, пыли и грязи.

- Не допускается чистка приборов веществами, повреждающими покрытия.

- По  окончании работ приборы необходимо очистить от остатков туши, влаги, жира, пыли. Пружинящие элементы следует освободить.

6.4.	По окончании работ приборы должны быть уложены в индивидуальную упаковку.

6.5.	Необходимо проводить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации на отдельные виды приборов.

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Классификация приборов

- Технические требования	3

- Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение	8

6. Указания по эксплуатации	10

Приложение	11